江苏大亚新型包装材料有限公司

铝箔采购项目

招标公告

本招标项目江苏大亚新型包装材料有限公司铝箔采购项目已批准实施，招标人为江苏大亚新型包装材料有限公司，项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）提出资格预审申请。

一、项目概况及招标内容

  - 标的物地点：江苏大亚新型包装材料有限公司。

  - 预处置规模：1300吨/年，最终以实际处置量为准。

  - 招标内容：本次招标最终确认两家单位中标。

  - 合作期限：合同签订后一年。

  - 结算与付款方式：以现汇或银行承兑汇票支付，销方须于每月23日前（含当日）将合法有效的发票送达大亚新包装完成入账。发票入账后，大亚新包装于次月月底前完成付款。例：9月23日（含当日）前入账的发票，将于10月31日前支付。

| 类别 | 名称 | 规格 | 吨/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主材 | 铝箔 | 0.006mm | 1300 | 按重量结算 |
| 特别说明： 1、铝箔定价方式：铝锭价（订单要求交货月上月长江有色金属网长江现货 A00 铝自然月均价）+加工费。 2、铝锭价：如购方延期跨月提货，将按订单约定交货时间上月及实际交货上月两者孰高铝价执行；如销方延期跨月产出，将按订单约定交货时间上月及实际交货上月两者孰低铝价执行。 3、铝箔加工费报价区分宽幅（宽度≥700mm）和窄幅（宽度＜700mm），本项目设有最高限价，详见招标文件。 4、铝箔报价需明确剥皮箔（或筒底小头子）可接收的最高退货比例。 5、投标人自报交付周期及最低起订量。 6、《铝箔验收标准》（详见附件一）为入库检验依据，最终以满足客户要求为准。铝箔质保期为自到货日期起六个月。 7、新中标单位需现场评审，需经过小试、中试、批试方可纳入合格供方（周期约六个月）。 8、一年内两次履约不达标（交付、售后等），经相关部门评审，终止合作。 |  |  |  |  |

二、申请人应当具备的主要资格条件

  - 投标人为中华人民共和国境内法人，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有独立承担民事责任能力；

  - 投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

  - 近三年（2022、2023、2024年）在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无重大经济刑事案件；

  - 投标人必须是制造商，需提交《供方调查表》（详见附件二）；

  - 投标人必须有给同行（烟包）至少两年的供货经验，需提供证明材料：开票日期为2023年8月-2025年8月；至少提供3份增值税发票及该增值税发票的《发票查验明细》。《发票查验明细》应为“国家税务总局增值税发票查验平台”查验后的结果。

申请人不得存在下列情形之一：

1、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人的；

3、被责令停业的；

4、被暂停或取消投标资格的；

5、财产被接管或冻结的；

6、在最近三年内有骗取中标或严重违约问题的；

7、法律法规规定的其它情形。

三、其他条件

本项目不接受联合体投标。

四、投标保证金、履约保证金

  - 1、招标人账户如下：

  - 户名：江苏大亚新型包装材料有限公司

  - 账号：38020154740003404

  - 开户行：上海浦东发展银行丹阳支行

2、本项目投标保证金为伍万元。投标人在报名截止并收到招标文件至投标截止之前，将保证金汇入招标人账户，具体账户如上。

注：①重发公告或多次公告的项目，投标企业需按最新招标公告的要求重新缴纳投标保证金；

②、投标截止后，投标人如未按上述要求提交投标保证金，属于重大偏差，将被视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效标予以否决；

③、保证金退还：招标人将在确定中标单位并发出中标通知书7个工作日内退还未中标单位的投标保证金，保证金只退还本金，不计取利息。

  - 3、本项目履约保证金为伍万元，合同签订后补足。

五、评标方法和评标标准

  - 1、本项目评标采用：综合评标。

  - 2、投标文件中的报价只是初始报价，评标小组有权与各投标人就投标报价再行协商。协商时，投标人的新报价不得高于原投标文件报价，高于的，以原投标文件报价为准。

六、招标文件的获取

  - 1、获取时间为本招标公告截止后，由招标人统一发放，本公告公示期间为：2025年11月12日17时30分起至2025年11月20日17时30分（逾期将不再接收单位报名，以收到投标单位报名邮件时间为准）；

  - 2、凡有意向参加投标者，请在上述期间内按下表提供报名资料，相关证明文件的原件如无法提供原件则提供复印件加盖公司公章，投标人须将上述资料的扫描件发邮件至招标联系人处进行报名。

  - 3、报名邮箱地址：dyzb@cndare.com（备注：邮件需注明公司全称、联系方式及所投标项目名称）

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 | 如已办理三证合一则只须提供企业营业执照副本 |
| 2 | 组织机构代码证 |  |
| 3 | 税务登记证 |  |
| 4 | 被授权人身份证及联系方式 |  |
| 5 | 被授权人社保证明 |  |
| 6 | 企业资质证明 |  |
| 7 | 企业过往主要业绩 | 给同行（烟包）供货的增值税发票及《发票查验明细》 |
| 8 | 《供方调查表》 | 详见附件二 |

七、其他

1、有效投标人不足3家时，招标人另行组织招标。

2、本工程使用资格后审方式，审查办法采用合格制，凡审查合格少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

3、本公告同时在《中国采购与招标》（http://www.chinabidding.com.cn/）、《大亚科技集团官网》（http://www.dareglobal.com/）上发布。

八、招标人联系方式

招标人：江苏大亚新型包装材料有限公司

办公地址：丹阳市开发区齐梁路97号

招标联系人：张林帅

联系邮件：dyzb@cndare.com

日期：2025年11月12日

附件一：

| 江苏大亚新型包装材料有限公司 作业指导书 |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  | BZ.J.BZ002 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期 |  | 2023年5月22日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 生效日期 |  | 2023年7月1日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 文件状态 |  | 受控 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 版本号 |  | G 版 |  |
| 文件名称 |  |  | 复合用纯铝箔验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 |  |  |  | 会签人 |  |  | 部门 |  | 会签人 |  |  |
| 技术部 |  |  |  | 葛萍花 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应部 |  |  |  | 宋陆红 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品控部 |  |  |  | 黄子健 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人 |  | 张丽娟 |  | 审核人 |  | 葛萍花 | 批准人 |  | 唐国方 |  |  |
| 文件更改履历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更改次数 | 更改日期 |  |  |  | 更改内容摘要（页码、条款及主要内容） |  |  |  |  |  | 更改人 签字 |
| 版权声明： * 本标准为江苏大亚新型包装材料有限公司之资产，非经技术分管的书面同意不得复制。 * 本标准由技术部负责起草、解释和修订。 * 持有部门应有专人负责，当公司要求收回时，持有部门应及时归还，不得擅自处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 范围

本标准规定了复合纯铝箔的类型、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存。

# ２ 引用标准

GBT_22638.1  铝箔试验方法第1部分：厚度的测定

GBT_22638.2  铝箔试验方法第2部分：针孔的检测

GBT_22638.5  铝箔试验方法第5部分：润湿性的检测

GBT_22638.11 铝箔试验方法 第11部分：力学性能的测试

GB/T3199     铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、储存

YC/T316      烟用接装纸和烟用接装纸原纸中砷、铅、镉、铬、镍、汞的测定 电感耦合等离子体质谱法

YQ 15        烟用材料许可使用物质名单

3 技术要求

3.1 铝箔的尺寸及允许偏差应符合下表规定：

| 厚 度 | 厚度允许偏差 | 理论重量 | 宽度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.006mm | ±0.0003mm | 16.20g/m2 | +1.5mm -0mm |
| 0.0063mm | ±0.0003mm | 17.01g/m2 |  |
| 0.0065mm | ±0.0003mm | 17.55g/m2 |  |
| 0.007mm | ±0.0003mm | 18.90g/m2 |  |
| 注：1.铝箔宽度以双方合同约定为准。 |  |  |  |

3.2 铝箔的状态应为“O”状态。（“O” 状态是表示铝箔经过退火工艺后的软状态）

3.3 铝箔的抗拉强度应≥40Mpa。

3.4 铝箔的表面不允许有残油及油污存在，刷水试验时，液面在2秒内不能有收缩现象。

3.5铝箔长度要求同一箱同一轴铝箔长度差≤100m，其中宽度600mm以上的，允许有1个接头的比例，不超过10%；宽度600mm以下的接头个数≤2个，并且，有接头铝箔比例不允许超过20%。

3.6 铝箔表面应洁净平整、均匀，不允许有斑痕、辊印、皱纹和碰伤、撞伤、擦伤、不得有油污、油气味、氧化变质等影响使用的表面缺陷。正、反面不允许有影响使用的黑、白色长线条或严重的金属丝缕状短线条。

3.7 铝箔表面允许有对光用肉眼可见的针孔，但针孔不得密集成行，针孔不得过

大、过多。最多不得超过500个/m2，尺寸大于0.3mm的针孔不许有。

3.8 铝箔端面整齐、洁净，不得有毛刺、夹边、压陷、磕碰伤，不允许有影响使用的里松外紧而形成的箭形花纹及箭头。

3.9 铝箔的开卷性能良好，展开时不允许有粘连和撕裂现象。

3.10铝箔应缠绕在内径为Φ76±1mm或Φ150±1mm的钢（铝）管芯上，管芯长度应等于或大于箔宽，但露出长度最大不得超过端面10mm。

3.11重金属要求：(客户需求时）

| 化学指标 | 标准 |
| --- | --- |
| Pb | ≤8ppm |
| As | ≤1ppm |
| Hg | ≤1ppm |
| Cr | ≤20ppm |
| Cd | ≤1ppm |
| Ni | ≤35ppm |

3.12其它特殊规定，由供需双方协商，按协议（合同）要求规定执行。

3.13铝箔所使用的原料，必须符合YQ15的规定。

3.14所有复合用铝箔退火等级必须达到A级及以上要求，浙江客户使用的铝箔退火等级必须符合A+要求

3.15铝箔亮度需达到我司产品要求，同比客户标准样，上色后亮度需与客户标样一致。

3.16铝箔需满足我司上机适应性需求，所复合的铝箔纸产品需满足客户烟机上机适应性的要求。

- 4、检验方法

4.1 铝箔厚度测量参照GBT_22638.1  铝箔试验方法第1部分：厚度的测定进

行检测。

4.2 铝箔针孔数量的测定参照GBT_22638.2  铝箔试验方法第2部分：针孔的检测方法进行检测。

4.3 铝箔刷水试验的测定参照GBT_22638.5  铝箔试验方法第5部分：润湿性的检测方法进行检测。

4.6铝箔的抗拉强度的测定参照GBT_22638.11 铝箔试验方法 第11部分：力学性能的测试方法进行检测。

4.4铝箔外观质量部分用常规量具和目测法进行检查。

4.5重金属指标的检测参照YC/T316烟用接装纸和烟用接装纸原纸中砷、铅、镉、铬、镍、汞的测定 电感耦合等离子体质谱法进行检测。

5 检验规则

5.1供方提供的铝箔产品，需符合本标准规定要求，每批产品都应附有产品质量

合格证和检验报告，检验报告中必须含有铝箔的拉伸强度等内容，品控部应每年

对其型式检验。

5.2 同一规格的铝箔为一个检验批（每批不超过50T ）。

5.3交收检验按GB2828.1进行，样本单位为卷筒。检验项目及分组抽样方案应按下表规定：

| 抽样方案 批量（卷筒） | 正常检验二次抽样，检查水平S-3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本 | 样本量 | 累计样本量 | B类不合格品 AQL＝4.0 Ac Re | C类不合格品 AQL＝10 Ac Re |
| 2-50 | 第一 第二 | 2 2 | 2 4 | - 1 0 1 | 0 2 1 2 |
| 51-150 | 第一 第二 | 3 3 | 3 6 | 0 1 0 1 | 0 2 1 2 |
| ≥151 | 第一 第二 | 5 5 | 5 10 | 0 2 1 2 | 0 3 3 4 |

5.4 用于指标测试的试样，在抽取的卷筒上，剥去外面5层后，整幅采样，分左、中、右测定。

5.5不合格分类

| A类 | B类 | C类 |
| --- | --- | --- |
| 重金属* （Pb As Hg Cr Cd Ni）、表面油污、氧化变质 | 针孔 | 包装、标识、外观 |
|  | 内部质量（斑痕、辊印、皱纹、、正、反面有黑、白色长线条或严重的金属丝缕状短线条）厚度、抗拉强度、接头数量和比例、 规格（宽度、长度）、端面、 |  |
| 注：*客户有需求时 |  |  |

5.6 不合格品分级评价

| 不合格类 别 | 不合格情况 | 处置方法 | 处置权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| A类 | 重金属*（Pb As Hg Cr Cd Ni） | 退货 | 品控部 |
|  | 氧化变质 | 退货 | 品控部 |
|  | 表面油污 | 退货 | 品控部 |
| B类 | 针孔 | 让步接收或退货 | 品控部 |
|  | 内部质量（斑痕、辊印、皱纹、正、反面有黑、白色长线条或严重的金属丝缕状短线条） | 让步接收或退货 | 品控部 |
|  | 厚度、抗拉强度 | 让步接收或退货 | 品控部 |
|  | 接头数量和比例、规格（宽度、长度）、端面 | 让步接收或退货 | 品控部 |
| C类 | 包装、标识、外观 | 让步接收 | 品控部 |

# 6 包装、标志、运输、贮存

6.1铝箔的包装标志应符合GB/T3199的规定。

6.2运输和贮存应符合GB/T3199规定。

6.3铝箔贮存期为6个月

附件二：

供 方 调 查 表

BZ.G.GY.01-01

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 应 商 概 况 | 法人代表 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  | 税号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |  |  |  | 帐号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务联系人 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电话/传真 |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |
|  | 业务联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 规 模 | 固定资产 （万元） |  | 上年销售额 （万元） |  | 厂房面积 （平方米） |  |  | 仓库面积 （平方米） |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |
| 人 员 情 况 | 总人数 |  |  |  | 管理人员 |  |  |  |  |  | 品管人员 |  |  |  |
|  | 技术人员 |  |  |  | 中、高级职称 |  |  |  |  |  | 专科以上学历 |  |  |  |
| 主 营 产 品 | 供应种类 |  | 规格 |  | 生产速度 |  |  | 年产量 |  |  | 主要业绩客户 |  |  |  |
| 原 材料信息 | 主要原料名称 |  |  |  |  |  |  | 供应厂家 |  |  |  |  |  |  |
| 体 系认 证情 况 | 何时通过何种质量体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否通过HACCP体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否通过社会责任管理体系认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否通过ISO140001认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否通过OHSAS18001认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业有无食品卫生许可证 |  |  |  |  | □有 □无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品质量标准符合 |  |  |  |  | □国家标准 □企业标准 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他产品或质量许可证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 生 产 设 备 | 生产设备名称/型号 |  |  |  |  | 产能 | 数量 |  | 制造厂家 |  |  | 使用时间 |  |  |
| 主要检测设备 | 检测设备名称/型号 |  |  |  |  | 精度 | 数量 |  | 制造厂家 |  |  | 使用时间 |  |  |
| 二、附生产工艺流程（可附页说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、提供的证照清单 （要求提供请提供以下证照复印件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证、质量体系认证证书、其他许可证明（卫生许可证、生产许可证、商标印刷许可证等）、型式试验报告 提供的证照清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其他特别说明（组织架构等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表 人员 |  | 单位名称 |  | （ 供应商盖章 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  | 职 务 |  |  |  |  |
|  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  |  |

（单项不够填写处可另附页说明）